TRƯỜNG ĐẠI HỌC ............................

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------------

BÁO CÁO MÔN HỌC

LẬP TRÌNH NHÂN LINUX

Đề tài:

LẬP TRÌNH SHELL QUẢN LÝ HỆ THỐNG; LẬP TRÌNH QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH, FILE, SOCKET VÀ NETWORK; XÂY DỰNG MODULE NHÂN VÀ HỆ THỐNG ARM LINUX MÔ PHỎNG BẰNG BUILDROOT & QEMU

Giảng viên hướng dẫn :  ............................

Sinh viên thực hiện  :  ............................

Mã sinh viên         :  ............................

Lớp                  :  ............................

Khóa                 :  ............................

Hà Nội, 2026

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Nhấn Ctrl+A rồi F9 để cập nhật danh mục hình ảnh.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Nhấn Ctrl+A rồi F9 để cập nhật danh mục bảng biểu.

MỤC LỤC

Nhấn Ctrl+A rồi F9 để cập nhật mục lục.

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| OS | Operating System – Hệ điều hành |
| LKM | Loadable Kernel Module – Module nhân nạp động |
| GPIO | General Purpose Input/Output – Cổng vào/ra đa dụng |
| NTP | Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian |
| APT | Advanced Package Tool – Công cụ quản lý gói của Debian/Ubuntu |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| IP | Internet Protocol |
| QEMU | Quick Emulator – Phần mềm giả lập phần cứng |
| ARM | Advanced RISC Machine – Kiến trúc vi xử lý |
| GCC | GNU Compiler Collection |
| PID | Process Identifier – Định danh tiến trình |
| SSH | Secure Shell |

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, các phần mềm mã nguồn mở ngày càng đóng vai trò quan trọng. Linux là một trong những hệ điều hành mã nguồn mở tiêu biểu nhất: miễn phí, ổn định, bảo mật cao và có thể tùy biến sâu. Linux hiện diện ở khắp nơi, từ máy chủ, điện toán đám mây, thiết bị nhúng cho đến điện thoại di động (nhân Android) và siêu máy tính.

Việc nắm vững cách lập trình tương tác với hệ điều hành Linux — từ lập trình kịch bản shell, lập trình C sử dụng lời gọi hệ thống (system call), đến lập trình trong không gian nhân (kernel space) — là kiến thức nền tảng quan trọng với sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Báo cáo trình bày quá trình tìm hiểu và xây dựng chương trình cho đề tài môn học “Lập trình nhân Linux”, gồm các nội dung:

Chương 1: Giới thiệu chung về Linux và hệ thống nhúng.

Chương 2: Xây dựng chương trình — lập trình shell quản lý hệ thống và lập trình C quản lý tiến trình, file, socket, network.

Chương 3: Lập trình xây dựng module nhân và tích hợp vào hệ thống.

Chương 4: Xây dựng hệ thống ARM Linux mô phỏng bằng Buildroot và QEMU.

Em xin chân thành cảm ơn thầy/cô giảng viên đã cung cấp kiến thức và tài liệu để em hoàn thành báo cáo. Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy/cô.

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

## 1.1. Tổng quan về hệ điều hành Linux

### 1.1.1. Khái niệm

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở (open-source), chạy trên hầu hết các kiến trúc vi xử lý, bao gồm cả dòng vi xử lý ARM. Linux được phát triển và hỗ trợ bởi cộng đồng mã nguồn mở (GNU). Nhờ tính mở, người dùng được quyền sử dụng miễn phí, sao chép, nghiên cứu và sửa đổi mã nguồn. Hầu hết các bản Linux đều hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, đặc biệt công cụ GCC cho phép biên dịch và thực thi ứng dụng viết bằng C/C++, Java, Python… Ngày nay Linux phân ra nhiều nhánh (distro) như Ubuntu, Linux Mint, Fedora, CentOS…, trong đó Ubuntu là bản phân phối thông dụng nhất.

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: logo/ảnh minh họa hệ điều hành Linux.

Hình 1. Hệ điều hành Linux

### 1.1.2. Cấu trúc của hệ điều hành Linux

Hệ điều hành Linux gồm ba thành phần chính:

► Kernel (Nhân): thành phần quan trọng nhất, chứa các module và thư viện để quản lý và giao tiếp giữa phần cứng máy tính với các ứng dụng (quản lý tiến trình, bộ nhớ, thiết bị, hệ thống tệp…).

► Shell: bộ phận tiếp nhận lệnh từ người dùng hoặc ứng dụng, phiên dịch và chuyển tới Kernel xử lý. Một số loại shell phổ biến: sh, bash, csh, ash, zsh.

► Application (Ứng dụng): lớp trên cùng, nơi người dùng cài đặt và chạy các ứng dụng phục vụ nhu cầu của mình.

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: sơ đồ phân lớp Kernel – Shell – Application.

Hình 1. Cấu trúc hệ điều hành Linux

### 1.1.3. Ưu, nhược điểm của Linux

Ưu điểm:

► Tính linh hoạt: cho phép chỉnh sửa hệ điều hành theo nhu cầu — lý tưởng cho lập trình viên và nhà phát triển.

► Hoạt động tốt trên máy cấu hình thấp, được hỗ trợ cập nhật thường xuyên.

► Miễn phí bản quyền, đầy đủ tính năng (kèm bộ ứng dụng văn phòng LibreOffice…).

► Tính bảo mật cao: phần lớn mã độc trên Windows không hoạt động được trên Linux.

Nhược điểm:

► Số lượng ứng dụng hỗ trợ chưa phong phú bằng Windows.

► Một số nhà sản xuất không phát triển driver cho Linux.

► Người dùng cần thời gian làm quen khi chuyển từ Windows sang Linux.

### 1.1.4. Vai trò của Linux

Tổ chức, quản lý và vận hành máy chủ, các dịch vụ trong hệ thống thông tin.

Cung cấp công cụ và giải pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Là nền tảng chính của điện toán đám mây (Cloud) và dữ liệu lớn (Big Data).

Là nhân cơ bản của hệ điều hành Android trên thiết bị di động.

Được dùng rộng rãi trong các thiết bị nhúng và các giải pháp ảo hóa.

## 1.2. Tổng quan về hệ thống nhúng (Embedded Linux)

### 1.2.1. Khái niệm

Hệ thống nhúng là tập hợp phần cứng và phần mềm máy tính dựa trên vi điều khiển hoặc bộ vi xử lý, thường được thiết kế để thực hiện một số chức năng chuyên biệt. Linux là hệ điều hành được lựa chọn cho nhiều hệ thống nhúng như điện thoại thông minh, máy tính bảng, set-top box, thiết bị mạng… Linux nhúng tuy dùng chung nhân nhưng được tinh gọn để có kích thước nhỏ và yêu cầu tài nguyên thấp hơn so với bản Linux tiêu chuẩn.

### 1.2.2. Ưu, nhược điểm

► Ưu điểm: mã nguồn mở, dễ tùy biến; cấu trúc module, chiếm ít bộ nhớ; độc lập nền tảng (biên dịch chéo cho nhiều kiến trúc); tái sử dụng được mã nguồn.

► Nhược điểm: không phải hệ điều hành thời gian thực nên không phù hợp một số ứng dụng đòi hỏi xử lý khẩn cấp; thiếu chuẩn thống nhất nên hỗ trợ kỹ thuật còn hạn chế.

### 1.2.3. Một số lĩnh vực ứng dụng

Thiết bị nhúng chạy Linux; điện thoại và máy tính bảng; bộ định tuyến mạng; thiết bị IoT, thiết bị y tế, ô tô, hệ thống định vị, truyền hình – giải trí…

## 1.3. Mục tiêu và phạm vi đề tài

Viết các kịch bản shell quản lý file, lập lịch tác vụ, thiết lập thời gian hệ thống và cài đặt/gỡ bỏ phần mềm tự động.

Viết chương trình C quản lý tiến trình, file, lập trình socket (TCP) và lấy thông tin mạng bằng các lời gọi hệ thống của Linux.

Xây dựng, biên dịch và nạp một module nhân Linux vào hệ thống.

Xây dựng hệ thống ARM Linux nhúng mô phỏng bằng Buildroot và QEMU.

## 1.4. Môi trường và công cụ

Hệ điều hành: Ubuntu 20.04/22.04 (64-bit).

Trình biên dịch GCC, công cụ make; gói build-essential và linux-headers-$(uname -r) để biên dịch module nhân.

Các tiện ích hệ thống: bash, crontab, apt/dpkg, ntpdate, tar, ps, dmesg.

Buildroot và QEMU cho phần hệ thống nhúng ARM.

# CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương này trình bày phần lập trình shell (Phần 1) và lập trình C (Phần 2) để quản lý hệ thống Linux. Mỗi chương trình được phân tích thiết kế thành các chức năng, tổ chức dạng menu cho phép người dùng chọn chức năng bằng số, kèm mã nguồn và kết quả thực thi.

## 2.1. Lập trình Shell quản lý hệ thống

### 2.1.1. Chương trình quản lý file

#### Phân tích thiết kế

Chương trình quanly_file.sh được phân tích thành các chức năng quản lý file/thư mục cơ bản, điều hướng bằng một menu vòng lặp. Các chức năng chính:

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Tạo thư mục/file | Nhận tên từ bàn phím, dùng lệnh mkdir -p / touch để tạo mới. |
| Đổi tên | Nhận tên cũ và tên mới, dùng lệnh mv để đổi tên. |
| Sao chép | Nhận nguồn và đích, dùng lệnh cp -r để sao chép. |
| Di chuyển | Nhận nguồn và đích, dùng lệnh mv để di chuyển. |
| Xóa | Có bước xác nhận (y/n) trước khi dùng rm -rf để xóa. |
| Điều hướng | Dùng lệnh cd để chuyển thư mục (.. = thư mục cha). |
| Liệt kê | Dùng ls hoặc ls -lah để hiển thị nội dung thư mục. |
| Phân quyền | Nhận quyền (vd 755), dùng lệnh chmod để cấp quyền. |
| Nén | Dùng tar -zcvf để nén thành tệp .tar.gz. |

Bảng 1. Bảng mô tả các chức năng của chương trình quản lý file (shell)

#### Chương trình

Hàm chính dùng vòng lặp while kết hợp case để điều hướng tới từng chức năng. Mỗi chức năng nhận tham số nhập từ bàn phím bằng read và thực thi lệnh hệ thống tương ứng, sau đó in thông báo [OK]/[Lỗi]. Mã nguồn đầy đủ:

#!/bin/bash

# =============================================================

# Phan 1 - Lap trinh shell: QUAN LY FILE / THU MUC

# Chuc nang: tao, doi ten, sao chep, di chuyen, xoa, dieu huong,

#            liet ke, phan quyen, nen thu muc/file.

# Cach chay:  chmod +x quanly_file.sh && ./quanly_file.sh

# =============================================================

# Tao moi thu muc

tao_thumuc() {

read -p "Nhap ten thu muc moi: " ten

if mkdir -p "$ten"; then

echo "[OK] Da tao thu muc '$ten'."

else

echo "[Loi] Khong the tao thu muc '$ten'."

fi

}

# Tao moi file rong

tao_file() {

read -p "Nhap ten file moi: " ten

if touch "$ten"; then

echo "[OK] Da tao file '$ten'."

else

echo "[Loi] Khong the tao file '$ten'."

fi

}

# Doi ten file/thu muc

doi_ten() {

read -p "Nhap ten cu: " cu

read -p "Nhap ten moi: " moi

if mv "$cu" "$moi"; then

echo "[OK] Da doi '$cu' thanh '$moi'."

else

echo "[Loi] Khong the doi ten."

fi

}

# Sao chep

sao_chep() {

read -p "Nhap nguon: " nguon

read -p "Nhap dich: " dich

if cp -r "$nguon" "$dich"; then

echo "[OK] Da sao chep '$nguon' -> '$dich'."

else

echo "[Loi] Khong the sao chep."

fi

}

# Di chuyen

di_chuyen() {

read -p "Nhap nguon: " nguon

read -p "Nhap dich: " dich

if mv "$nguon" "$dich"; then

echo "[OK] Da di chuyen '$nguon' -> '$dich'."

else

echo "[Loi] Khong the di chuyen."

fi

}

# Xoa

xoa() {

read -p "Nhap ten can xoa: " ten

read -p "Ban chac chan muon xoa '$ten'? (y/n): " xn

if [ "$xn" = "y" ]; then

if rm -rf "$ten"; then

echo "[OK] Da xoa '$ten'."

else

echo "[Loi] Khong the xoa."

fi

else

echo "Da huy thao tac xoa."

fi

}

# Liet ke noi dung thu muc hien tai

liet_ke() {

read -p "Hien thi chi tiet? (y/n): " ct

if [ "$ct" = "y" ]; then

ls -lah

else

ls

fi

}

# Dieu huong thu muc

dieu_huong() {

read -p "Nhap duong dan can chuyen den (.. = thu muc cha): " dd

if cd "$dd"; then

echo "[OK] Dang o: $(pwd)"

else

echo "[Loi] Khong the chuyen den '$dd'."

fi

}

# Phan quyen

phan_quyen() {

read -p "Nhap ten file/thu muc: " ten

read -p "Nhap quyen (vd: 755): " q

if chmod "$q" "$ten"; then

echo "[OK] Da cap quyen $q cho '$ten'."

else

echo "[Loi] Khong the cap quyen."

fi

}

# Nen file/thu muc

nen() {

read -p "Nhap ten file/thu muc can nen: " ten

if tar -zcvf "${ten}.tar.gz" "$ten"; then

echo "[OK] Da nen thanh '${ten}.tar.gz'."

else

echo "[Loi] Khong the nen."

fi

}

# Menu chinh

while true; do

echo

echo "========== QUAN LY FILE =========="

echo "1. Tao thu muc"

echo "2. Tao file"

echo "3. Doi ten"

echo "4. Sao chep"

echo "5. Di chuyen"

echo "6. Xoa"

echo "7. Liet ke thu muc hien tai"

echo "8. Dieu huong thu muc"

echo "9. Phan quyen (chmod)"

echo "10. Nen file/thu muc"

echo "0. Thoat"

echo "=================================="

read -p "Chon chuc nang: " c

case $c in

1) tao_thumuc ;;

2) tao_file ;;

3) doi_ten ;;

4) sao_chep ;;

5) di_chuyen ;;

6) xoa ;;

7) liet_ke ;;

8) dieu_huong ;;

9) phan_quyen ;;

10) nen ;;

0) echo "Ket thuc chuong trinh."; break ;;

*) echo "Lua chon khong hop le." ;;

esac

done

#### Kết quả thực thi chương trình

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal chạy ./quanly_file.sh, thao tác tạo/đổi tên/xóa thư mục, in [OK].

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình quản lý file

### 2.1.2. Chương trình lập lịch tác vụ

#### Phân tích thiết kế

Chương trình laplich_tacvu.sh quản lý các tác vụ định kỳ của người dùng thông qua crontab. Cú pháp crontab gồm 5 trường: phút, giờ, ngày, tháng, thứ. Các chức năng:

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Liệt kê tác vụ | Dùng crontab -l để in danh sách tác vụ hiện có. |
| Thêm tác vụ | Nối dòng lịch mới vào crontab hiện tại qua crontab -. |
| Xóa một tác vụ | Xóa dòng theo số thứ tự bằng sed rồi nạp lại crontab. |
| Xóa toàn bộ | Dùng crontab -r để xóa tất cả tác vụ (có xác nhận). |

Bảng 1. Bảng mô tả các chức năng của chương trình lập lịch tác vụ

#### Chương trình

Chương trình kiểm tra hợp lệ số thứ tự dòng trước khi sửa/xóa, dùng tệp tạm (mktemp) để thao tác an toàn trên crontab. Mã nguồn:

#!/bin/bash

# =============================================================

# Phan 1 - Lap trinh shell: LAP LICH TAC VU (dung crontab)

# Chuc nang: liet ke, them, sua, xoa cong viec dinh ky.

# Cach chay:  chmod +x laplich_tacvu.sh && ./laplich_tacvu.sh

# Ghi chu cu phap crontab:  phut gio ngay thang thu  lenh

#   vi du:  */5 * * * * echo hello >> /tmp/log.txt

# =============================================================

# Liet ke cac tac vu da lap lich

liet_ke() {

echo "----- Danh sach tac vu hien tai -----"

crontab -l 2>/dev/null || echo "(Chua co tac vu nao)"

}

# Them mot tac vu moi

them() {

read -p "Nhap lich (vd: */5 * * * * lenh): " lich

(crontab -l 2>/dev/null; echo "$lich") | crontab -

echo "[OK] Da them tac vu."

}

# Xoa mot tac vu theo so thu tu dong

xoa() {

liet_ke

read -p "Nhap so thu tu dong can xoa: " stt

if ! [[ "$stt" =~ ^[1-9][0-9]*$ ]]; then

echo "[Loi] So thu tu khong hop le."

return

fi

tmp=$(mktemp)

crontab -l 2>/dev/null > "$tmp"

if [ "$stt" -gt "$(wc -l < "$tmp")" ]; then

echo "[Loi] Khong ton tai dong $stt."

rm "$tmp"; return

fi

sed -i "${stt}d" "$tmp"

crontab "$tmp"

rm "$tmp"

echo "[OK] Da xoa tac vu dong $stt."

}

# Xoa toan bo tac vu

xoa_het() {

read -p "Xoa TAT CA tac vu? (y/n): " xn

if [ "$xn" = "y" ]; then

crontab -r 2>/dev/null

echo "[OK] Da xoa toan bo tac vu."

fi

}

# Menu chinh

while true; do

echo

echo "========== LAP LICH TAC VU =========="

echo "1. Liet ke tac vu"

echo "2. Them tac vu"

echo "3. Xoa mot tac vu"

echo "4. Xoa toan bo tac vu"

echo "0. Thoat"

echo "===================================="

read -p "Chon chuc nang: " c

case $c in

1) liet_ke ;;

2) them ;;

3) xoa ;;

4) xoa_het ;;

0) echo "Ket thuc chuong trinh."; break ;;

*) echo "Lua chon khong hop le." ;;

esac

done

#### Kết quả thực thi chương trình

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal thêm một tác vụ crontab rồi liệt kê lại danh sách.

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình lập lịch tác vụ

### 2.1.3. Chương trình thiết lập thời gian hệ thống

#### Phân tích thiết kế

Chương trình thoigian_hethong.sh cho phép xem và thiết lập thời gian hệ thống, cũng như đồng bộ giờ từ máy chủ NTP. Các thao tác thay đổi giờ cần quyền sudo:

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Xem thời gian | Dùng lệnh date để hiển thị ngày, giờ, múi giờ hiện tại. |
| Đặt giờ | Dùng sudo date -s để đặt giờ theo định dạng HH:MM:SS. |
| Đặt ngày | Dùng sudo date -s để đặt ngày theo định dạng YYYY-MM-DD. |
| Đặt múi giờ | Dùng sudo timedatectl set-timezone để đổi múi giờ. |
| Đồng bộ NTP | Cài và chạy ntpdate pool.ntp.org để đồng bộ giờ qua mạng. |

Bảng 1. Bảng mô tả các chức năng của chương trình thiết lập thời gian

#### Chương trình

Mỗi chức năng sau khi thực thi đều gọi lại hàm hiển thị thời gian để người dùng kiểm chứng kết quả. Mã nguồn:

#!/bin/bash

# =============================================================

# Phan 1 - Lap trinh shell: THIET LAP THOI GIAN HE THONG

# Chuc nang: xem gio, dat gio, dat ngay, dat mui gio,

#            dong bo gio qua NTP.

# Luu y: cac thao tac thay doi gio can quyen sudo.

# Cach chay:  chmod +x thoigian_hethong.sh && ./thoigian_hethong.sh

# =============================================================

xem_gio() {

echo "Thoi gian hien tai: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"

echo "Mui gio        : $(date '+%Z %z')"

}

dat_gio() {

read -p "Nhap gio moi (HH:MM:SS): " g

if sudo date +%T -s "$g"; then

echo "[OK] Da dat gio."

xem_gio

else

echo "[Loi] Khong the dat gio."

fi

}

dat_ngay() {

read -p "Nhap ngay moi (YYYY-MM-DD): " n

if sudo date +%F -s "$n"; then

echo "[OK] Da dat ngay."

xem_gio

else

echo "[Loi] Khong the dat ngay."

fi

}

dat_muigio() {

read -p "Nhap mui gio (vd: Asia/Ho_Chi_Minh): " tz

if sudo timedatectl set-timezone "$tz"; then

echo "[OK] Da dat mui gio $tz."

xem_gio

else

echo "[Loi] Khong the dat mui gio."

fi

}

dong_bo_ntp() {

echo "Dang cai dat va dong bo gio qua NTP..."

sudo apt-get install -y ntpdate >/dev/null 2>&1

if sudo ntpdate pool.ntp.org; then

echo "[OK] Da dong bo gio tu may chu NTP."

xem_gio

else

echo "[Loi] Khong the dong bo (kiem tra ket noi mang)."

fi

}

while true; do

echo

echo "===== THIET LAP THOI GIAN HE THONG ====="

echo "1. Xem thoi gian hien tai"

echo "2. Dat gio"

echo "3. Dat ngay"

echo "4. Dat mui gio"

echo "5. Dong bo gio qua NTP"

echo "0. Thoat"

echo "========================================"

read -p "Chon chuc nang: " c

case $c in

1) xem_gio ;;

2) dat_gio ;;

3) dat_ngay ;;

4) dat_muigio ;;

5) dong_bo_ntp ;;

0) echo "Ket thuc chuong trinh."; break ;;

*) echo "Lua chon khong hop le." ;;

esac

done

#### Kết quả thực thi chương trình

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal xem giờ hiện tại và đồng bộ NTP thành công.

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình thiết lập thời gian hệ thống

### 2.1.4. Chương trình cài đặt và gỡ bỏ phần mềm

#### Phân tích thiết kế

Chương trình caidat_goibo.sh tự động hóa việc quản lý gói phần mềm trên Ubuntu bằng apt và dpkg. Các chức năng:

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Kiểm tra gói | Dùng dpkg -s để kiểm tra một gói đã được cài hay chưa. |
| Cài đặt | Dùng apt-get update và apt-get install để cài gói mới. |
| Gỡ bỏ | Dùng apt-get remove để gỡ bỏ gói đã cài. |
| Cập nhật | Dùng apt-get update và upgrade để nâng cấp hệ thống. |
| Tìm kiếm | Dùng apt-cache search để tìm gói theo từ khóa. |

Bảng 1. Bảng mô tả các chức năng của chương trình cài đặt/gỡ bỏ phần mềm

#### Chương trình

Trước khi cài, chương trình kiểm tra gói đã tồn tại chưa để tránh cài lại; tương tự, chỉ gỡ khi gói thực sự đã được cài. Mã nguồn:

#!/bin/bash

# =============================================================

# Phan 1 - Lap trinh shell: CAI DAT / GO BO CHUONG TRINH

# Tu dong kiem tra goi, cai dat, go bo, cap nhat va tim kiem

# goi phan mem bang APT/dpkg tren Ubuntu.

# Luu y: can quyen sudo de cai dat / go bo.

# Cach chay:  chmod +x caidat_goibo.sh && ./caidat_goibo.sh

# =============================================================

kiem_tra() {

read -p "Nhap ten goi: " goi

if dpkg -s "$goi" >/dev/null 2>&1; then

echo "[Co] Goi '$goi' da duoc cai dat."

else

echo "[Khong] Goi '$goi' chua duoc cai dat."

fi

}

cai_dat() {

read -p "Nhap ten goi can cai: " goi

if dpkg -s "$goi" >/dev/null 2>&1; then

echo "Goi '$goi' da co san, khong can cai lai."

return

fi

sudo apt-get update

if sudo apt-get install -y "$goi"; then

echo "[OK] Da cai dat '$goi'."

else

echo "[Loi] Khong the cai dat '$goi'."

fi

}

go_bo() {

read -p "Nhap ten goi can go bo: " goi

if ! dpkg -s "$goi" >/dev/null 2>&1; then

echo "Goi '$goi' chua duoc cai, khong co gi de go."

return

fi

if sudo apt-get remove -y "$goi"; then

echo "[OK] Da go bo '$goi'."

else

echo "[Loi] Khong the go bo '$goi'."

fi

}

cap_nhat() {

echo "Dang cap nhat danh sach goi va nang cap he thong..."

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

echo "[OK] Hoan tat cap nhat."

}

tim_kiem() {

read -p "Nhap tu khoa tim goi: " tk

apt-cache search "$tk"

}

while true; do

echo

echo "===== CAI DAT / GO BO CHUONG TRINH ====="

echo "1. Kiem tra goi da cai chua"

echo "2. Cai dat goi"

echo "3. Go bo goi"

echo "4. Cap nhat / nang cap he thong"

echo "5. Tim kiem goi"

echo "0. Thoat"

echo "========================================"

read -p "Chon chuc nang: " c

case $c in

1) kiem_tra ;;

2) cai_dat ;;

3) go_bo ;;

4) cap_nhat ;;

5) tim_kiem ;;

0) echo "Ket thuc chuong trinh."; break ;;

*) echo "Lua chon khong hop le." ;;

esac

done

#### Kết quả thực thi chương trình

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal cài một gói (vd: tree) rồi gỡ bỏ gói đó.

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình cài đặt/gỡ bỏ phần mềm

### 2.1.5. Menu tổng hợp

Kịch bản menu.sh đóng vai trò trình đơn chính, gọi đến bốn chương trình con ở trên, giúp người dùng truy cập nhanh mọi chức năng từ một điểm vào duy nhất.

#!/bin/bash

# =============================================================

# Phan 1 - Lap trinh shell: MENU TONG HOP

# Goi den 4 chuong trinh con: quan ly file, lap lich tac vu,

# thiet lap thoi gian, cai dat/go bo chuong trinh.

# Cach chay:  chmod +x *.sh && ./menu.sh

# =============================================================

THUMUC="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"

while true; do

echo

echo "############ LAP TRINH SHELL - PHAN 1 ############"

echo "1. Quan ly file / thu muc"

echo "2. Lap lich tac vu (crontab)"

echo "3. Thiet lap thoi gian he thong"

echo "4. Cai dat / go bo chuong trinh"

echo "0. Thoat"

echo "##################################################"

read -p "Chon chuong trinh: " c

case $c in

1) bash "$THUMUC/quanly_file.sh" ;;

2) bash "$THUMUC/laplich_tacvu.sh" ;;

3) bash "$THUMUC/thoigian_hethong.sh" ;;

4) bash "$THUMUC/caidat_goibo.sh" ;;

0) echo "Tam biet!"; break ;;

*) echo "Lua chon khong hop le." ;;

esac

done

## 2.2. Lập trình C quản lý tiến trình, file, socket và network

### 2.2.1. Quản lý tiến trình

#### Phân tích thiết kế

Chương trình quanly_tientrinh.c minh họa quản lý tiến trình trên Linux thông qua các lời gọi hệ thống. Các chức năng:

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Liệt kê tiến trình | Dùng lệnh ps (qua system) để hiển thị các tiến trình. |
| Tạo tiến trình con | Dùng fork() tạo tiến trình con, execl() chạy lệnh. |
| Gửi tín hiệu | Dùng kill(pid, sig) để gửi tín hiệu bất kỳ tới tiến trình. |
| Tiêu diệt tiến trình | Dùng kill(pid, SIGKILL) để buộc dừng tiến trình. |
| Chờ tiến trình con | Dùng waitpid() để cha chờ con kết thúc và lấy mã thoát. |

Bảng 1. Bảng mô tả các chức năng của chương trình quản lý tiến trình

#### Chương trình

Khi tạo tiến trình con, tiến trình cha dùng waitpid() để chờ và in mã thoát của con. Mã nguồn:

/* =============================================================

* Phan 2 - Lap trinh C: QUAN LY TIEN TRINH tren Ubuntu

* Minh hoa: liet ke tien trinh, tao tien trinh con (fork/exec),

* gui tin hieu (kill), tieu diet tien trinh, doi tien trinh con.

* Bien dich:  gcc quanly_tientrinh.c -o quanly_tientrinh

* Chay     :  ./quanly_tientrinh

* ============================================================= */

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <signal.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/wait.h>

/* Liet ke tat ca tien trinh bang lenh ps */

void liet_ke(void) {

printf("====== Danh sach tien trinh ======\n");

system("ps -e -o pid,ppid,stat,cmd --sort=pid | head -n 30");

}

/* Tao mot tien trinh con chay mot lenh do nguoi dung nhap */

void tao_tientrinh(void) {

char lenh[256];

printf("Nhap lenh cho tien trinh con (vd: ls -l): ");

getchar();

fgets(lenh, sizeof(lenh), stdin);

lenh[strcspn(lenh, "\n")] = '\0';

pid_t pid = fork();

if (pid < 0) { perror("fork"); return; }

if (pid == 0) {                          /* tien trinh con */

execl("/bin/sh", "sh", "-c", lenh, (char *)NULL);

perror("execl");                     /* chi chay neu exec loi */

exit(1);

} else {                                 /* tien trinh cha */

int st;

waitpid(pid, &st, 0);

printf("[OK] Tien trinh con PID=%d ket thuc voi ma %d\n", pid, WEXITSTATUS(st));

}

}

/* Gui mot tin hieu bat ky den tien trinh */

void gui_tinhieu(void) {

int pid, sig;

printf("Nhap PID: "); scanf("%d", &pid);

printf("Nhap so tin hieu (vd 9=SIGKILL, 15=SIGTERM, 19=SIGSTOP): ");

scanf("%d", &sig);

if (kill(pid, sig) == 0) printf("[OK] Da gui tin hieu %d den PID %d\n", sig, pid);

else perror("kill");

}

/* Tieu diet tien trinh (SIGKILL) */

void tieu_diet(void) {

int pid;

printf("Nhap PID can tieu diet: "); scanf("%d", &pid);

if (kill(pid, SIGKILL) == 0) printf("[OK] Da tieu diet PID %d\n", pid);

else perror("kill");

}

int main(void) {

int chon;

do {

printf("\n========== QUAN LY TIEN TRINH (C) ==========\n");

printf("PID cua chuong trinh nay: %d\n", getpid());

printf("1. Liet ke tien trinh\n");

printf("2. Tao tien trinh con (fork/exec)\n");

printf("3. Gui tin hieu den tien trinh\n");

printf("4. Tieu diet tien trinh\n");

printf("0. Thoat\n");

printf("Chon: ");

if (scanf("%d", &chon) != 1) break;

switch (chon) {

case 1: liet_ke(); break;

case 2: tao_tientrinh(); break;

case 3: gui_tinhieu(); break;

case 4: tieu_diet(); break;

case 0: printf("Ket thuc.\n"); break;

default: printf("Lua chon khong hop le.\n");

}

} while (chon != 0);

return 0;

}

#### Kết quả thực thi chương trình

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal liệt kê tiến trình và tạo một tiến trình con chạy lệnh (vd: ls -l).

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình quản lý tiến trình

### 2.2.2. Quản lý file

#### Phân tích thiết kế

Chương trình quanly_file.c thao tác với file bằng các lời gọi hệ thống và thư viện chuẩn của C. Các chức năng:

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Kiểm tra tồn tại | Dùng stat() để kiểm tra một file có tồn tại hay không. |
| Tạo file | Dùng fopen(..., "w") để tạo file rỗng. |
| Đọc file | Dùng fopen(..., "r") và fgetc() để in nội dung file. |
| Ghi thêm | Dùng fopen(..., "a") để ghi thêm nội dung vào cuối file. |
| Xóa file | Dùng remove() để xóa file. |
| Xem quyền | Đọc st_mode từ stat() để hiển thị quyền dạng rwx. |
| Cấp quyền | Dùng chmod() với quyền nhập dạng bát phân (vd 755). |
| Liệt kê thư mục | Dùng opendir()/readdir() để liệt kê file trong thư mục. |

Bảng 1. Bảng mô tả các chức năng của chương trình quản lý file (C)

#### Chương trình

Chương trình tổ chức dạng menu lặp, mỗi lựa chọn gọi hàm tương ứng. Mã nguồn:

/* =============================================================

* Phan 2 - Lap trinh C: QUAN LY FILE tren Ubuntu

* Su dung cac system call: open/read/write, stat, chmod,

* opendir/readdir, remove...

* Bien dich:  gcc quanly_file.c -o quanly_file

* Chay     :  ./quanly_file

* ============================================================= */

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <errno.h>

#include <unistd.h>

#include <dirent.h>

#include <sys/stat.h>

#include <sys/types.h>

/* Kiem tra file co ton tai */

int ton_tai(const char *ten) {

struct stat st;

return stat(ten, &st) == 0;

}

/* Tao file rong */

void tao_file(const char *ten) {

FILE *f = fopen(ten, "w");

if (f) { fclose(f); printf("[OK] Da tao file '%s'\n", ten); }

else   printf("[Loi] Khong tao duoc '%s'\n", ten);

}

/* Doc va in noi dung file */

void doc_file(const char *ten) {

FILE *f = fopen(ten, "r");

if (!f) { printf("[Loi] Khong doc duoc '%s'\n", ten); return; }

int ch;

printf("----- Noi dung '%s' -----\n", ten);

while ((ch = fgetc(f)) != EOF) putchar(ch);

printf("\n-------------------------\n");

fclose(f);

}

/* Ghi them noi dung vao file */

void ghi_file(const char *ten) {

FILE *f = fopen(ten, "a");

if (!f) { printf("[Loi] Khong mo duoc '%s'\n", ten); return; }

char buf[256];

printf("Nhap noi dung can ghi them: ");

getchar();                       /* bo ky tu newline con lai */

fgets(buf, sizeof(buf), stdin);

fputs(buf, f);

fclose(f);

printf("[OK] Da ghi vao '%s'\n", ten);

}

/* Xoa file */

void xoa_file(const char *ten) {

if (remove(ten) == 0) printf("[OK] Da xoa '%s'\n", ten);

else printf("[Loi] Khong xoa duoc '%s': %s\n", ten, strerror(errno));

}

/* Xem quyen cua file */

void xem_quyen(const char *ten) {

struct stat st;

if (stat(ten, &st) != 0) { printf("[Loi] Khong doc duoc thong tin '%s'\n", ten); return; }

printf("Quyen cua '%s': ", ten);

printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c\n",

(st.st_mode & S_IRUSR) ? 'r' : '-', (st.st_mode & S_IWUSR) ? 'w' : '-', (st.st_mode & S_IXUSR) ? 'x' : '-',

(st.st_mode & S_IRGRP) ? 'r' : '-', (st.st_mode & S_IWGRP) ? 'w' : '-', (st.st_mode & S_IXGRP) ? 'x' : '-',

(st.st_mode & S_IROTH) ? 'r' : '-', (st.st_mode & S_IWOTH) ? 'w' : '-', (st.st_mode & S_IXOTH) ? 'x' : '-');

printf("Kich thuoc: %ld bytes\n", (long)st.st_size);

}

/* Cap quyen cho file (chmod) */

void cap_quyen(const char *ten) {

char q[10];

printf("Nhap quyen (vd 755): ");

scanf("%s", q);

if (chmod(ten, strtol(q, NULL, 8)) == 0)

printf("[OK] Da cap quyen %s cho '%s'\n", q, ten);

else

printf("[Loi] Khong cap quyen duoc: %s\n", strerror(errno));

}

/* Liet ke file/thu muc trong thu muc hien tai */

void liet_ke(const char *path) {

DIR *d = opendir(path);

if (!d) { printf("[Loi] Khong mo duoc thu muc '%s'\n", path); return; }

struct dirent *e;

printf("----- Noi dung thu muc '%s' -----\n", path);

while ((e = readdir(d)) != NULL) printf("%s\n", e->d_name);

closedir(d);

}

int main(void) {

int chon;

char ten[256];

do {

printf("\n========== QUAN LY FILE (C) ==========\n");

printf("1. Kiem tra file ton tai\n");

printf("2. Tao file\n");

printf("3. Doc file\n");

printf("4. Ghi them vao file\n");

printf("5. Xoa file\n");

printf("6. Xem quyen file\n");

printf("7. Cap quyen file\n");

printf("8. Liet ke thu muc hien tai\n");

printf("0. Thoat\n");

printf("Chon: ");

if (scanf("%d", &chon) != 1) break;

switch (chon) {

case 1: printf("Ten file: "); scanf("%s", ten);

printf(ton_tai(ten) ? "File ton tai\n" : "File khong ton tai\n"); break;

case 2: printf("Ten file: "); scanf("%s", ten); tao_file(ten); break;

case 3: printf("Ten file: "); scanf("%s", ten); doc_file(ten); break;

case 4: printf("Ten file: "); scanf("%s", ten); ghi_file(ten); break;

case 5: printf("Ten file: "); scanf("%s", ten); xoa_file(ten); break;

case 6: printf("Ten file: "); scanf("%s", ten); xem_quyen(ten); break;

case 7: printf("Ten file: "); scanf("%s", ten); cap_quyen(ten); break;

case 8: liet_ke("."); break;

case 0: printf("Ket thuc.\n"); break;

default: printf("Lua chon khong hop le.\n");

}

} while (chon != 0);

return 0;

}

#### Kết quả thực thi chương trình

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal tạo file, ghi nội dung, đọc lại và xem quyền của file.

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình quản lý file (C)

### 2.2.3. Thông tin mạng (Network)

#### Phân tích thiết kế

Chương trình network.c lấy thông tin các giao diện mạng của máy. Chức năng:

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Liệt kê giao diện | Dùng getifaddrs() để lấy danh sách các giao diện mạng. |
| Hiển thị địa chỉ IP | Dùng getnameinfo() để in địa chỉ IPv4/IPv6 từng giao diện. |

Bảng 1. Bảng mô tả các chức năng của chương trình network

#### Chương trình

Chương trình duyệt danh sách giao diện, lọc các họ địa chỉ AF_INET (IPv4) và AF_INET6 (IPv6) rồi in tên giao diện kèm địa chỉ. Mã nguồn:

/* =============================================================

* Phan 2 - Lap trinh C: THONG TIN MANG (NETWORK)

* Liet ke cac giao dien mang va dia chi IP (IPv4/IPv6) cua may.

* Bien dich:  gcc network.c -o network

* Chay     :  ./network

* ============================================================= */

#include <stdio.h>

#include <ifaddrs.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <netdb.h>

int main(void) {

struct ifaddrs *ds, *d;

if (getifaddrs(&ds) == -1) { perror("getifaddrs"); return 1; }

printf("%-10s %-6s %s\n", "GIAO DIEN", "LOAI", "DIA CHI");

printf("-------------------------------------------\n");

for (d = ds; d != NULL; d = d->ifa_next) {

if (d->ifa_addr == NULL) continue;

int fam = d->ifa_addr->sa_family;

if (fam == AF_INET || fam == AF_INET6) {

char host[NI_MAXHOST];

int len = (fam == AF_INET) ? sizeof(struct sockaddr_in)

: sizeof(struct sockaddr_in6);

if (getnameinfo(d->ifa_addr, len, host, sizeof(host),

NULL, 0, NI_NUMERICHOST) == 0)

printf("%-10s %-6s %s\n", d->ifa_name,

(fam == AF_INET) ? "IPv4" : "IPv6", host);

}

}

freeifaddrs(ds);

return 0;

}

#### Kết quả thực thi chương trình

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal in danh sách giao diện mạng (lo, eth0/ens33…) kèm địa chỉ IP.

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình network

### 2.2.4. Lập trình Socket (mô hình Client – Server TCP)

#### Phân tích thiết kế

Cặp chương trình server.c và client.c minh họa giao tiếp hai chiều qua socket TCP theo mô hình Client – Server. Các bước và chức năng chính:

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Server: tạo socket | socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0) tạo socket TCP. |
| Server: bind & listen | bind() gắn socket vào cổng 8080, listen() lắng nghe. |
| Server: accept | accept() chấp nhận kết nối đến từ client. |
| Client: connect | connect() kết nối tới địa chỉ IP và cổng của server. |
| Trao đổi dữ liệu | Hai bên dùng send()/read() để gửi và nhận tin nhắn. |
| Kết thúc | Gõ “bye” để đóng kết nối và thoát chương trình. |

Bảng 1. Bảng mô tả các bước của chương trình Socket Client – Server

#### Chương trình

Mã nguồn phía Server:

/* =============================================================

* Phan 2 - Lap trinh C: SOCKET - PHIA SERVER (TCP)

* Tao socket, bind, listen, accept va trao doi tin nhan voi client.

* Bien dich:  gcc server.c -o server

* Chay     :  ./server      (chay truoc, roi chay ./client)

* ============================================================= */

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <sys/socket.h>

#define PORT 8080

#define MAXLEN 1024

int main(void) {

int server_fd, client_fd;

struct sockaddr_in addr;

socklen_t addrlen = sizeof(addr);

char buffer[MAXLEN], reply[MAXLEN];

/* 1. Tao socket */

if ((server_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {

perror("socket"); exit(1);

}

/* Cho phep tai su dung dia chi ngay sau khi tat server */

int opt = 1;

setsockopt(server_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));

addr.sin_family = AF_INET;

addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

addr.sin_port = htons(PORT);

/* 2. Bind socket vao cong */

if (bind(server_fd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) {

perror("bind"); exit(1);

}

/* 3. Lang nghe ket noi */

if (listen(server_fd, 3) < 0) { perror("listen"); exit(1); }

printf("Server dang lang nghe tai cong %d ...\n", PORT);

/* 4. Chap nhan ket noi tu client */

if ((client_fd = accept(server_fd, (struct sockaddr *)&addr, &addrlen)) < 0) {

perror("accept"); exit(1);

}

printf("Da ket noi voi client %s\n", inet_ntoa(addr.sin_addr));

/* 5. Trao doi tin nhan */

while (1) {

memset(buffer, 0, MAXLEN);

int n = read(client_fd, buffer, MAXLEN - 1);

if (n <= 0) { printf("Client da ngat ket noi.\n"); break; }

printf("Client: %s", buffer);

if (strncmp(buffer, "bye", 3) == 0) break;

printf("Tra loi client: ");

memset(reply, 0, MAXLEN);

fgets(reply, MAXLEN, stdin);

send(client_fd, reply, strlen(reply), 0);

}

close(client_fd);

close(server_fd);

return 0;

}

Mã nguồn phía Client (sửa SERVER_IP nếu chạy khác máy):

/* =============================================================

* Phan 2 - Lap trinh C: SOCKET - PHIA CLIENT (TCP)

* Tao socket, connect den server va trao doi tin nhan.

* Bien dich:  gcc client.c -o client

* Chay     :  ./client            (chay sau khi da chay ./server)

* Go "bye" de ket thuc.

* ============================================================= */

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <sys/socket.h>

#define PORT 8080

#define MAXLEN 1024

#define SERVER_IP "127.0.0.1"   /* doi thanh IP server neu chay tren may khac */

int main(void) {

int sock;

struct sockaddr_in serv;

char msg[MAXLEN], buffer[MAXLEN];

/* 1. Tao socket */

if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {

perror("socket"); return 1;

}

serv.sin_family = AF_INET;

serv.sin_port = htons(PORT);

if (inet_pton(AF_INET, SERVER_IP, &serv.sin_addr) <= 0) {

perror("inet_pton"); return 1;

}

/* 2. Ket noi den server */

if (connect(sock, (struct sockaddr *)&serv, sizeof(serv)) < 0) {

perror("connect"); return 1;

}

printf("Da ket noi den server %s:%d\n", SERVER_IP, PORT);

/* 3. Trao doi tin nhan */

while (1) {

printf("Ban: ");

memset(msg, 0, MAXLEN);

if (!fgets(msg, MAXLEN, stdin)) break;

send(sock, msg, strlen(msg), 0);

if (strncmp(msg, "bye", 3) == 0) { printf("Ket thuc.\n"); break; }

memset(buffer, 0, MAXLEN);

int n = read(sock, buffer, MAXLEN - 1);

if (n <= 0) { printf("Server da ngat ket noi.\n"); break; }

printf("Server: %s", buffer);

}

close(sock);

return 0;

}

Toàn bộ chương trình C được biên dịch bằng Makefile sau (lệnh make / make clean):

# Makefile bien dich cac chuong trinh C cua Phan 2

# Su dung:  make        -> bien dich tat ca

#           make clean  -> xoa file thuc thi

CC      = gcc

CFLAGS  = -Wall -O2

TARGETS = quanly_file quanly_tientrinh network server client

all: $(TARGETS)

quanly_file: quanly_file.c

$(CC) $(CFLAGS) $< -o $@

quanly_tientrinh: quanly_tientrinh.c

$(CC) $(CFLAGS) $< -o $@

network: network.c

$(CC) $(CFLAGS) $< -o $@

server: server.c

$(CC) $(CFLAGS) $< -o $@

client: client.c

$(CC) $(CFLAGS) $< -o $@

clean:

rm -f $(TARGETS)

#### Kết quả thực thi chương trình

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: hai cửa sổ terminal: ./server và ./client nhắn tin qua lại.

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình Socket

# CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH MODULE NHÂN LINUX

## 3.1. Khái niệm module nhân

Module nhân (Loadable Kernel Module – LKM) là đoạn mã có thể nạp vào hoặc gỡ khỏi nhân Linux ngay khi hệ thống đang chạy mà không cần biên dịch lại toàn bộ nhân. Module thường được dùng để viết driver thiết bị, hệ thống tệp hoặc bổ sung chức năng cho nhân. Một số lệnh quản lý module: insmod (nạp), rmmod (gỡ), lsmod (liệt kê), modinfo (xem thông tin).

## 3.2. Cấu trúc một module

Mọi module đều có một hàm khởi tạo (đánh dấu __init, đăng ký qua module_init) chạy khi nạp module, và một hàm kết thúc (đánh dấu __exit, đăng ký qua module_exit) chạy khi gỡ module. Việc xuất thông tin trong nhân dùng printk (thay cho printf) và được xem bằng lệnh dmesg. Module có thể nhận tham số đầu vào qua macro module_param. Các macro MODULE_LICENSE, MODULE_AUTHOR, MODULE_DESCRIPTION khai báo giấy phép, tác giả và mô tả.

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| module_init / __init | Đăng ký và đánh dấu hàm chạy khi nạp module. |
| module_exit / __exit | Đăng ký và đánh dấu hàm chạy khi gỡ module. |
| module_param | Khai báo tham số truyền vào khi nạp module (insmod). |
| printk | Ghi thông điệp ra nhật ký nhân, xem bằng dmesg. |
| MODULE_LICENSE… | Khai báo giấy phép, tác giả, mô tả của module. |

Bảng 1. Bảng mô tả các thành phần cơ bản của một module nhân

## 3.3. Chương trình minh họa

Module hello_module.c nhận tham số đầu vào (n và ten), tính tổng các số từ 1 đến n và liệt kê các số nguyên tố ≤ n ngay trong không gian nhân, sau đó ghi kết quả ra nhật ký nhân bằng printk.

/* =============================================================

* Phan 3 - Lap trinh nhan: MODULE NHAN LINUX CO BAN

* Module minh hoa:

*   - Ham init (__init) chay khi nap module (insmod)

*   - Ham exit (__exit) chay khi go module (rmmod)

*   - Nhan tham so dau vao bang module_param

*   - Tinh toan trong khong gian nhan va ghi log bang printk

* Cach build:  make

* Nap module:  sudo insmod hello_module.ko n=10 ten="Linux"

* Xem log   :  dmesg | tail -n 20

* Go module :  sudo rmmod hello_module

* ============================================================= */

#include <linux/init.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/moduleparam.h>

MODULE_LICENSE("GPL");

MODULE_AUTHOR("Sinh vien LTNL");

MODULE_DESCRIPTION("Module nhan Linux co ban: tham so + tinh toan");

MODULE_VERSION("1.0");

/* Tham so truyen vao khi nap module */

static int n = 5;

static char *ten = "the gioi";

module_param(n, int, 0644);

MODULE_PARM_DESC(n, "So nguyen de tinh tong va liet ke so nguyen to");

module_param(ten, charp, 0644);

MODULE_PARM_DESC(ten, "Ten hien thi trong loi chao");

/* Kiem tra so nguyen to */

static int la_nguyen_to(int x) {

int i;

if (x < 2) return 0;

for (i = 2; (long)i * i <= x; i++)

if (x % i == 0) return 0;

return 1;

}

static int __init hello_init(void) {

int i, tong = 0, dem_nt = 0;

printk(KERN_INFO "hello_module: Xin chao, %s!\n", ten);

printk(KERN_INFO "hello_module: Module da duoc nap. Tham so n=%d\n", n);

/* Tinh tong tu 1 den n */

for (i = 1; i <= n; i++) tong += i;

printk(KERN_INFO "hello_module: Tong 1..%d = %d\n", n, tong);

/* Liet ke so nguyen to <= n */

printk(KERN_INFO "hello_module: Cac so nguyen to <= %d:\n", n);

for (i = 2; i <= n; i++) {

if (la_nguyen_to(i)) {

dem_nt++;

printk(KERN_CONT "%d ", i);

}

}

printk(KERN_INFO "hello_module: Co tong cong %d so nguyen to <= %d\n", dem_nt, n);

return 0;   /* tra ve 0 = nap thanh cong */

}

static void __exit hello_exit(void) {

printk(KERN_INFO "hello_module: Tam biet, %s! Module da duoc go.\n", ten);

}

module_init(hello_init);

module_exit(hello_exit);

## 3.4. Biên dịch và nạp module

Module được biên dịch dựa trên hệ thống Kbuild của nhân thông qua Makefile:

# Makefile build module nhan Linux

# Su dung:  make        -> bien dich module (.ko)

#           make clean  -> xoa file build

#

# Yeu cau: da cai goi header cua nhan:

#   sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)

obj-m += hello_module.o

all:

make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules

clean:

make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean

Các bước biên dịch, nạp và gỡ module:

make                                   # tao hello_module.ko

sudo insmod hello_module.ko n=10 ten="Linux"

dmesg | tail -n 20                     # xem log cua module

sudo rmmod hello_module                # go module

make clean

Kết quả ghi trong nhật ký nhân (dmesg) khi nạp module với n=10:

hello_module: Xin chao, Linux!

hello_module: Module da duoc nap. Tham so n=10

hello_module: Tong 1..10 = 55

hello_module: Cac so nguyen to <= 10:

2 3 5 7

hello_module: Co tong cong 4 so nguyen to <= 10

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal: insmod module rồi chạy dmesg hiển thị log; và dòng "Tam biet" khi rmmod.

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình module nhân

# CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG ARM LINUX MÔ PHỎNG BẰNG BUILDROOT VÀ QEMU

## 4.1. Giới thiệu

Hệ thống ARM Linux mô phỏng bằng Buildroot và QEMU là một môi trường phát triển linh hoạt để phát triển và kiểm thử ứng dụng trên các hệ thống nhúng dựa trên kiến trúc ARM mà không cần thiết bị vật lý. Trong đề tài này, hệ thống được xây dựng cho kiến trúc ARM 64-bit (ARMv8-A, CPU Cortex-A53).

## 4.2. Buildroot

Buildroot là công cụ tự động hóa quá trình xây dựng hệ thống nhúng. Nó cho phép tạo ra một hệ thống nhúng tùy chỉnh từ mã nguồn mở, bao gồm nhân Linux, thư viện và các ứng dụng cần thiết. Người dùng chọn và cấu hình các gói qua menuconfig hoặc tệp cấu hình; Buildroot sẽ tự động tải về, biên dịch (kể cả biên dịch chéo) và triển khai vào hệ thống đích.

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: logo hoặc trang chủ Buildroot.

Hình 1. Buildroot

Một số tính năng nổi bật của Buildroot:

+ Tính linh hoạt: tùy chỉnh từ nhân Linux đến ứng dụng và thư viện cụ thể.

+ Tối ưu kích thước: tạo ra hệ thống nhúng nhỏ gọn, hiệu suất cao.

+ Tự động hóa: tải mã nguồn, biên dịch, triển khai, giảm thao tác thủ công.

+ Hỗ trợ nhiều nền tảng phần cứng khác nhau.

Cấu trúc của Buildroot gồm: Makefile (chứa sẵn script build OS với các cấu hình khác nhau), Config.in (chứa các tùy chọn cấu hình), .config (lưu các tùy chọn đã cài đặt). Sau khi build, ta có đầy đủ các thành phần cơ bản của một hệ điều hành: Kernel, Root filesystem, Bootloader và các thành phần phụ trợ khác.

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: sơ đồ các thành phần đầu ra của Buildroot.

Hình 1. Cấu trúc Buildroot

## 4.3. QEMU

QEMU (Quick Emulator) là phần mềm ảo hóa/giả lập mã nguồn mở có thể giả lập CPU và phần cứng. QEMU cho phép chạy các hệ điều hành và ứng dụng không tương thích với nền tảng phần cứng của máy chủ ngay trên máy chủ đó.

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: logo hoặc giao diện QEMU.

Hình 1. QEMU

Mục tiêu và tính năng của QEMU:

+ Tính đa năng: hỗ trợ nhiều kiến trúc CPU và nền tảng máy chủ.

+ Tính tương thích cao: giả lập x86, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS…

+ Tính linh hoạt: chạy trên Linux, Windows, macOS…

Cấu trúc và hoạt động: QEMU gồm hai thành phần chính là máy ảo (emulator) — giả lập CPU, bộ nhớ, thiết bị để chạy hệ thống khách — và hypervisor — quản lý, điều khiển máy ảo, chia sẻ tài nguyên và mạng.

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: sơ đồ emulator + hypervisor của QEMU.

Hình 1. Cấu trúc QEMU

## 4.4. Thực thi chương trình

### 4.4.1. Xây dựng hình ảnh Linux bằng Buildroot

Hệ thống Linux nhúng ARM 64-bit cần có: hệ thống tệp gốc, hình ảnh nhân và ứng dụng người dùng; ngoài ra cần một trình biên dịch chéo và một trình mô phỏng (QEMU) khi thử nghiệm trên nền tảng không phải ARM. Buildroot tự động hóa toàn bộ quá trình này. Các bước thực hiện:

Bước 1 — Tải Buildroot và tạo cấu hình mặc định cho QEMU ARM 64-bit:

mkdir ~/elec3607 && cd ~/elec3607

git clone git://git.buildroot.net/buildroot

cd buildroot

make qemu_aarch64_virt_defconfig      # cau hinh san cho QEMU ARM 64-bit

make menuconfig                       # tuy chinh them goi

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal chạy git clone buildroot và make qemu_aarch64_virt_defconfig.

Hình 1. Tải xuống và tạo cấu hình Buildroot

Bước 2 — Trong menuconfig, chọn thêm các gói/tùy chọn phục vụ GPIO:

+ Kernel  >  Linux Kernel Tools  >  gpio

+ Target packages  >  Libraries  >  Hardware handling  >  libgpiod (bật “install tools”)

+ Target packages  >  Networking applications  >  openssh

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: màn hình menuconfig chọn libgpiod, gpio tools, openssh.

Hình 1. Cấu hình các gói trong menuconfig

Bước 3 — Cấu hình nhân để bật driver GPIO của phần cứng giả lập rồi lưu lại:

make linux-menuconfig

# Chon: Device Drivers > GPIO Support >

#       Memory mapped GPIO drivers > PrimeCell PL061 GPIO support

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: màn hình linux-menuconfig bật PrimeCell PL061 GPIO support.

Hình 1. Cấu hình driver Memory mapped GPIO (PL061)

Bước 4 — Biên dịch toàn bộ hệ thống (lần đầu mất khoảng 30 phút):

time make

Bước 5 — Khi build hoàn tất, chạy hệ thống bằng QEMU:

cd output/images

./start-qemu.sh

# start-qemu.sh goi: qemu-system-aarch64 -M virt -cpu cortex-a53 -nographic ...

# Dang nhap: tai khoan "root" (khong can mat khau)

# Thoat QEMU: nhan Ctrl-a roi x

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: màn hình QEMU boot xong và đăng nhập vào shell root.

Hình 1. Hệ thống Linux ARM khởi động trên QEMU

### 4.4.2. Cài đặt các gói bổ sung

Số gói cài ở bước trước còn ít nên tính hữu dụng còn hạn chế. Trong thư mục chính của Buildroot, gõ make menuconfig rồi chọn Target packages > Networking applications > openssh, sau đó gõ make. Lần build này nhanh hơn nhiều vì chỉ openssh cần tải, biên dịch và đưa vào hình ảnh hệ thống. Trong môi trường QEMU, gõ "ssh 10.0.2.2" để kết nối tới máy chủ (QEMU dùng cơ chế user-mode networking với địa chỉ máy chủ là 10.0.2.2).

### 4.4.3. Ứng dụng người dùng: Hello QEMU

Tạo thư mục và viết chương trình hello.c:

#include <stdio.h>

int main(void)

{

printf("Hello QEMU\n");

return 0;

}

Do mục tiêu là máy ARM khách (không phải máy chủ), ta phải biên dịch bằng trình biên dịch chéo do Buildroot tạo ra:

~/elec3607/buildroot/output/host/bin/aarch64-linux-gcc -o hello hello.c

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal biên dịch hello.c bằng aarch64-linux-gcc.

Hình 1. Biên dịch chương trình hello.c bằng cross-compiler

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: trong QEMU chạy ./hello in ra "Hello QEMU".

Hình 1. Kết quả thực thi hello.c trên QEMU

## 4.5. Giao tiếp GPIO

### 4.5.1. Kiểm tra GPIO bằng libgpiod

Để giao tiếp và quản lý các đường GPIO trên hệ thống Linux mô phỏng, ta sử dụng thư viện libgpiod cùng các công cụ dòng lệnh đã tích hợp qua Buildroot. Đăng nhập với tài khoản root rồi thực thi lệnh gpiodetect để liệt kê các chip GPIO:

# gpiodetect

gpiochip0 [9030000.pl061] (8 lines)

Kết quả cho thấy hệ thống nhận diện một chip GPIO duy nhất là gpiochip0 tương ứng bộ điều khiển 9030000.pl061 (PrimeCell PL061) quản lý 8 đường GPIO. Thực thi lệnh gpioinfo để xem chi tiết trạng thái từng chân:

# gpioinfo

gpiochip0 - 8 lines:

line   0:      unnamed       unused   input  active-high

line   1:      unnamed       unused   input  active-high

line   2:      unnamed       unused   input  active-high

line   3:      unnamed       unused   input  active-high

line   4:      unnamed       unused   input  active-high

line   5:      unnamed       unused   input  active-high

line   6:      unnamed       unused   input  active-high

line   7:      unnamed       unused   input  active-high

Toàn bộ 8 chân (line 0–7) đang ở trạng thái chưa đặt tên (unnamed), chưa sử dụng (unused), cấu hình mặc định là ngõ vào (input) và tích cực mức cao (active-high).

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal trong QEMU chạy gpiodetect và gpioinfo.

Hình 1. Kết quả chạy gpiodetect và gpioinfo

### 4.5.2. Chương trình blink.c và pl061-change.c

Để kiểm tra khả năng điều khiển xuất tín hiệu số và giám sát thay đổi thanh ghi trên bộ điều khiển PL061, ta xây dựng hai chương trình: blink.c dùng libgpiod để đổi trạng thái chân ra, và pl061-change.c truy cập trực tiếp vùng nhớ vật lý để giám sát.

Chương trình blink.c nhấp nháy chân số 3 của gpiochip0 10 lần với chu kỳ trễ 200ms bằng thư viện libgpiod:

/*

**    blink.c - blink gpiochip0 line 3 with a given delay

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <gpiod.h>

#define NSPERIOD    200000000ULL    /* output period in ns */

int

main(int argc, char *argv[])

{

struct gpiod_chip *output_chip;

struct gpiod_line *output_line;

struct timespec delay = {0, NSPERIOD};

struct timespec rem;

int line_value = 0;

if (argc == 2)

delay.tv_nsec = atoll(argv[1]);

output_chip = gpiod_chip_open_by_number(0);            /* mo /dev/gpiochip0 */

output_line = gpiod_chip_get_line(output_chip, 3);     /* chan 3 */

gpiod_line_request_output(output_line, "blink",

GPIOD_LINE_ACTIVE_STATE_HIGH);

for (int i = 0; i < 10; i++) {

line_value = !line_value;

gpiod_line_set_value(output_line, line_value);

nanosleep(&delay, &rem);

}

return 0;

}

Chương trình pl061-change.c giám sát thay đổi của thanh ghi dữ liệu GPIODATA thông qua ánh xạ bộ nhớ (mmap) từ tệp /dev/mem tại địa chỉ cơ sở 0x09030000:

/*

**    pl061-change.c - display changes to the GPIO_GPIODATA state

*/

#include <stdio.h>

#include <sys/mman.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

#include <time.h>

#include <stdint.h>

#define GPIO0_START_ADDR 0x09030000

#define GPIO0_END_ADDR   0x09030fff

#define GPIO0_SIZE (GPIO0_END_ADDR - GPIO0_START_ADDR)

#define GPIO_GPIODATA    0

double

gethrtime()

{

struct timespec t;

int64_t ts;

clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &t);

ts = (int64_t)(t.tv_sec) * 1000000000 + (int64_t)(t.tv_nsec);

return ts / 1.0e9;

}

int

main()

{

volatile void *gpio_addr;

volatile unsigned char *gpio_gpiodata_addr;

unsigned char c, oldc;

int fd = open("/dev/mem", O_RDWR);

gpio_addr = mmap(0, GPIO0_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE,

MAP_SHARED, fd, GPIO0_START_ADDR);

gpio_gpiodata_addr = gpio_addr + GPIO_GPIODATA + 0xff;

oldc = c = *gpio_gpiodata_addr;

for (;;) {

c = *gpio_gpiodata_addr;

if (c != oldc) {

oldc = c;

printf("GPIODATA=%x (t=%fs)\n", c, gethrtime());

}

}

}

Biên dịch chéo cả hai chương trình trên máy chủ (đặt $H là thư mục chứa Buildroot):

$H/buildroot/output/host/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc -o blink blink.c \

-I$H/buildroot/output/staging/usr/include \

-L$H/buildroot/output/staging/usr/lib -lgpiod

$H/buildroot/output/host/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc -o pl061-change pl061-change.c

Sao chép tệp thực thi vào hệ thống khách qua HTTP bằng wget và cấp quyền chạy:

# wget http://10.0.2.2:8080/blink

# wget http://10.0.2.2:8080/pl061-change

# chmod +x blink pl061-change

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal trong QEMU dùng wget tải blink và pl061-change.

Hình 1. Quá trình chuyển tệp thực thi sang QEMU qua HTTP

Chạy chương trình giám sát pl061-change dưới nền, sau đó chạy blink:

# ./pl061-change &

# ./blink

GPIODATA=8 (t=46.833710s)

GPIODATA=0 (t=47.033845s)

GPIODATA=8 (t=47.233977s)

GPIODATA=0 (t=47.434119s)

GPIODATA=8 (t=47.634252s)

GPIODATA=0 (t=47.834385s)

GPIODATA=8 (t=48.034518s)

GPIODATA=0 (t=48.234652s)

GPIODATA=8 (t=48.434785s)

GPIODATA=0 (t=48.634919s)

Khi blink đổi mức logic trên chân số 3, tiến trình pl061-change phát hiện và ghi nhận thanh ghi GPIODATA luân phiên giữa mức thấp (0) và mức cao (8 — tương ứng 2^3 của chân số 3) với độ trễ xấp xỉ 0,2 giây đúng thiết kế.

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal hiển thị các dòng GPIODATA=8/0 luân phiên.

Hình 1. Kết quả thay đổi GPIODATA ghi nhận từ pl061-change

### 4.5.3. Chương trình gpio.c — Đồng bộ đa luồng bằng Mutex

Trong thực tế, nhiều tiến trình/luồng truy cập đồng thời một chân GPIO có thể gây xung đột và lỗi “Device or resource busy”. Để vừa đọc sự kiện vừa ghi giá trị trên cùng chân GPIO số 3, ta dùng lập trình đa luồng POSIX kết hợp khóa loại trừ tương hỗ (Mutex). Chương trình gpio.c gồm luồng ghi (gpio_writer) đổi trạng thái chân 3 và luồng đọc (gpio_reader) phát hiện sự kiện ngắt sườn trên cùng chân, đồng bộ qua một đối tượng Mutex chung:

/*

**    gpio.c - Blinky under QEMU and libgpiod (reader + writer + mutex)

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <pthread.h>

#include <assert.h>

#include <gpiod.h>

#include <time.h>

#define CONSUMER "gpiod-lab"

#define NUM_THREADS 2

#define NSPERIOD    200000000ULL

pthread_mutex_t mutexline;     /* chi reader hoac writer duoc truy cap line */

typedef struct _thread_data_t {

int tid;

struct gpiod_line *gpioline;

} thread_data_t;

double gethrtime() {

struct timespec t; int64_t ts;

clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &t);

ts = (int64_t)(t.tv_sec) * 1000000000 + (int64_t)(t.tv_nsec);

return ts / 1.0e9;

}

void gpio_reader(struct gpiod_line *line) {

struct timespec timeout = { 0, NSPERIOD / 100ULL };

struct timespec shortdelay = { 0, NSPERIOD / 100ULL };

struct timespec rem;

int r, v, event = 0;

for (;;) {

pthread_mutex_lock(&mutexline);

if ((r = gpiod_line_request_both_edges_events(line, CONSUMER)))

goto release;

r = gpiod_line_event_wait(line, &timeout);

if (r > 0) {

v = gpiod_line_get_value(line);

printf("Event %d: Pin=%d at t=%fs\n", ++event, v, gethrtime());

}

release:

gpiod_line_release(line);

pthread_mutex_unlock(&mutexline);

nanosleep(&shortdelay, &rem);

}

}

void gpio_writer(struct gpiod_line *line) {

struct timespec delay = { 0, NSPERIOD / 2 };

struct timespec rem;

int v = 0, r;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

pthread_mutex_lock(&mutexline);

if ((r = gpiod_line_request_output(line, CONSUMER, v)))

goto release;

v = !v;

gpiod_line_set_value(line, v);

release:

gpiod_line_release(line);

pthread_mutex_unlock(&mutexline);

nanosleep(&delay, &rem);

}

}

void *thr_func(void *arg) {

thread_data_t *data = (thread_data_t *)arg;

switch (data->tid) {

case 0:  gpio_writer(data->gpioline); break;   /* writer */

default: gpio_reader(data->gpioline); break;   /* reader */

}

pthread_exit(NULL);

}

int main(int argc, char **argv) {

pthread_t thr[NUM_THREADS];

thread_data_t thr_data[NUM_THREADS];

struct gpiod_chip *output_chip;

struct gpiod_line *output_line;

output_chip = gpiod_chip_open_by_number(0);

output_line = gpiod_chip_get_line(output_chip, 3);

pthread_mutex_init(&mutexline, NULL);

for (int i = 0; i < NUM_THREADS; ++i) {

thr_data[i].tid = i;

thr_data[i].gpioline = output_line;

assert(pthread_create(&thr[i], NULL, thr_func, &thr_data[i]) == 0);

}

pthread_join(thr[0], NULL);

fflush(stdout);

return EXIT_SUCCESS;

}

Biên dịch chéo gpio.c, liên kết thêm thư viện pthread:

$H/buildroot/output/host/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc -o gpio gpio.c \

-I$H/buildroot/output/staging/usr/include \

-L$H/buildroot/output/staging/usr/lib -lgpiod -lpthread

Sao chép vào QEMU và thực thi:

# wget http://10.0.2.2:8080/gpio

# chmod +x gpio

# ./gpio

Event 1: Pin=1 at t=19925.878483s

Event 2: Pin=0 at t=19925.978926s

Event 3: Pin=1 at t=19926.077777s

Event 4: Pin=0 at t=19926.179461s

Event 5: Pin=1 at t=19926.277994s

Event 6: Pin=0 at t=19926.381006s

Event 7: Pin=1 at t=19926.479734s

Event 8: Pin=0 at t=19926.582780s

Event 9: Pin=1 at t=19926.681464s

Event 10: Pin=0 at t=19926.784994s

Kết quả ghi nhận thành công 10 sự kiện biến đổi trạng thái từ luồng đọc, chân số 3 thay đổi mức logic xen kẽ giữa thấp (Pin=0) và cao (Pin=1) mà không xảy ra tranh chấp hay báo lỗi bận. Điều này chứng minh khóa Mutex hoạt động hiệu quả trong việc phân chia tài nguyên GPIO dùng chung giữa hai luồng.

🖼 [ CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ] Nội dung cần chụp: terminal trong QEMU chạy ./gpio in ra 10 dòng Event.

Hình 1. Kết quả thực thi chương trình đồng bộ đa luồng gpio

# KẾT LUẬN

Báo cáo đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra của đề tài: xây dựng bộ kịch bản shell quản lý hệ thống (quản lý file, lập lịch tác vụ, thiết lập thời gian, cài đặt/gỡ bỏ phần mềm); các chương trình C quản lý tiến trình, file, socket và network; một module nhân Linux hoàn chỉnh; và một hệ thống ARM Linux nhúng mô phỏng bằng Buildroot/QEMU có khả năng giao tiếp GPIO.

Qua quá trình thực hiện, nhóm đã hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của hệ điều hành Linux, cách lập trình tương tác với nhân ở cả không gian người dùng và không gian nhân, cũng như quy trình xây dựng một hệ điều hành nhúng từ mã nguồn. Hướng phát triển tiếp theo có thể mở rộng module nhân thành driver thiết bị thực tế và bổ sung giao diện cho các chương trình quản lý.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] The Linux Kernel Documentation – https://www.kernel.org/doc/html/latest/

[2] W. R. Stevens, Advanced Programming in the UNIX Environment, Addison-Wesley.

[3] Robert Love, Linux Kernel Development, 3rd Edition, Addison-Wesley.

[4] Buildroot User Manual – https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html

[5] QEMU Documentation – https://www.qemu.org/docs/master/

[6] Emulated ARM Linux with Buildroot and QEMU – https://phwl.org/2021/emulated-ARM-Linux-with-Buildroot-and-QEMU/

[7] libgpiod – https://git.kernel.org/pub/scm/libs/libgpiod/libgpiod.git/